武汉市汉阳区2022年陶瓷砖

产品质量监督抽查实施细则

武汉产品质量监督检验建材站

2022年7月

武汉市汉阳区2022年陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（块） | 检验样品数量（块） | 备用样品数量（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长边长度＜600mm | 30 | 20 | 10 |
| 2 | 长边长度≥600mm | 22 | 12 | 10 |
| 注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取，不拆原包装。 |  |  |  |  |

2 检验项目和检验方法

表2

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 3810.2-2016 |
| 2 | 尺寸a | GB/T 3810.2-2016 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 3810.3-2016 |
| 4 | 断裂模数 | GB/T 3810.4-2016 |
| 5 | 破坏强度 | GB/T 3810.4-2016 |
| 6 | 耐磨性 | GB/T 3810.6-2016 |
| 7 | 抗釉裂性 | GB/T 3810.11-2016 |
| 8 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 3810.13-2016 |
| 9 | 耐污染性 | GB/T 3810.14-2016 |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 注a 尺寸检验项目中直角度、表面平整度仅对边长不超过600mm的砖。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3检验报告结论

经抽样检验，所检XX项目符合（标准代号+《标准名称》）标准，依据《武汉市2022年下半年陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XX项目不符合（标准代号+《标准名称》）标准，依据《武汉市2022年下半年陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

4附则

本细则编制单位：武汉产品质量监督检验建材站

本细则由武汉市汉阳区市场监督管理局质量科管理